MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO: 2ª REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL

LOCALIDADE: CENTRO – IRINEÓPOLIS – SC

# RESUMO DO PROJETO

## 1.1 Objeto:

O presente memorial descritivo tem por objetivo orientar a execução dos serviços de reforma e adequação aos padrões de segurança do ginásio municipal.

Os serviços deverão ser executados em conformidade com as normas técnicas vigentes e as recomendações fornecidas pelos fabricantes.

Toda e qualquer alteração no projeto que por ventura seja necessária para a boa execução dos serviços deverá ser previamente aprovada pelo engenheiro fiscal.

A fiscalização poderá paralisar a obra, ou mesmo mandar refazê-la, quando os serviços não se apresentarem de acordo com o projeto ou solicitação do fiscal.

A vigilância da obra é de responsabilidade da CONTRATADA até sua entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos recorrentes da execução da mesma.

Somente poderão permanecer no canteiro de obras funcionários devidamente equipados com os equipamentos de proteção individual (EPI’s) recomendados pela norma regulamentadora NR 06. A fiscalização poderá interditar ou embargar a obra caso existam funcionários com equipamentos em desacordo com o exigido pela norma.

O canteiro de obra deverá estar de acordo com a norma regulamentadora NR 18.

Os serviços considerados de risco somente poderão ser executados após a aplicação dos equipamentos de proteção coletiva (EPC’s) conforme a norma regulamentadora NR 06. Para serviços executados em altura (acima de 2 metros) ficam os serviços também sujeitos a norma regulamentadora NR 35.

A fiscalização reserva-se o direito de proibir a entrada de qualquer pessoa temporariamente ou permanentemente no canteiro de obras.

As medições serão realizadas por etapa concluída e, quando executadas, deverão ser acompanhadas pelo engenheiro responsável da obra para eventuais esclarecimentos.

Os serviços serão divididos nas seguintes etapas:

- Demolição

- Recuperação e instalação das estruturas metálicas

- Saídas de emergência

- Restauração da quadra de madeira

- Reforma dos banheiros / vestiários

- Pintura

- Vedação Vertical

- Abrigo para Gás

- Praça

- Serviços Complementares

As etapas, possíveis, poderão ser concluídas concomitantemente.

## 1.2  Serviços técnicos:

Todo o material, mão de obra e serviços complementares necessários para a conclusão dos serviços licitados é de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

Todo o material empregado na obra poderá sofrer recusa da fiscalização caso não atendam as exigências do projeto proposto.

Caso haja necessidade de substituição de materiais ou serviços que constam nessa especificação, deverá apresentar memorial descritivo, memorial justificativo para sua utilização e composição orçamentária completa permitindo comparação com materiais e ou serviços semelhantes.

## 1.3  Equipamentos:

Serão fornecidos pela empresa CONTRATADA todos os equipamentos necessários para a execução da obra, assim como os equipamentos de proteção individual (EPI’s) e de proteção coletiva (EPC’s) conforme estabelecido pelas normas regulamentadoras expedidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

## 1.4  Limpeza da Obra:

O canteiro de obras deverá ser mantido limpo e organizado, com todos os materiais e equipamentos necessários para garantir a segurança e higiene dos operários.

Todos os materiais empregados na execução dos serviços deverão ser acondicionados em local adequado, protegidos da umidade e de outros agentes agressivos, seguindo sempre a recomendação do fabricante.

As telhas “usadas” existentes no local serão estocadas em local indicado pela prefeitura.

Os resíduos de construção e demolição provenientes da execução dos serviços licitados são de responsabilidade da CONTRATADA e deverão ser separados, para fins de reciclagem, e descartados em local adequado.

# SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

## 2.1  Demolição

Os serviços de demolição deverão ser executados com demarcação prévia da área e verificação quanto a existência de peças estruturais.

Por serem serviços pequenos e localizados, deverão ser executados com auxílio de martelete rompedor.

Deverão ser demolidos:

- Parte da arquibancada para permitir maior área de saída de emergência na parte frontal do ginásio

- Alvenaria para saída de emergência junto ao bar, no tardos do ginásio

- Degrau no corredor de acesso aos vestiários e a rampa para acesso aos vestiários, realizando a conformação do piso

- Calçada na lateral direita di ginásio para recomposição do piso erodido pela drenagem. Tal piso deverá ser demolido em área superior à área afetada (perímetro de segurança) para que a recomposição posterior seja feita de maneira adequada.

- Desmonte da estrutura de madeira na parte frontal do ginásio.

Ficará por conta da contratada o serviço de remoção e destinação final dos resíduos demolidos.

## 2.2  Recuperação das estruturas metálicas

As estruturas metálicas indicadas deverão ser retiradas, recuperadas com auxílio de jateamento de areia, repintadas (inclusive demão de zarcão) e reinstaladas, conforme seqüência:

- Guarda-corpo: Os Guarda-corpos deverão ser recuperados e, além disso, readequados conforme normatização do C.B.M.S.C. e projeto anexo.

- Brisês metálicos: Estas estruturas deverão ser retiradas e reinstaladas com auxílio de andaime.

- Janelas de ferro: As janelas de ferro deverão ser retiradas, recuperadas, substituídos os vidros 6mm (quando for o caso), repintadas e reinstaladas. Sobre elas serão instaladas grades protetoras de ferro (pintadas e chumbadas).

- Alambrados: Os alambrados deverão ser retiradas, recuperados, repintados, e reinstalados nas posições indicadas no projeto com dispositivo de fixação móvel (detalhe projeto). Somente a parte inferior dos alambrados será reinstalada, devendo a parte superior ser reaproveitada para instalação nos novos locais selecionados no projeto para receber tal proteção.

- Portas de enrolar: Na parte frontal do ginásio (onde será feita a nova cozinha) deverão ser instaladas duas portas de enrolar 1,5m (H) x 3m (L) em aço galvanizado, cor natural, chapa nº 24, com dispositivo para travamento (cadeado) para impedir a entrada não autorizada no estabelecimento.

## 2.3  Saídas de Emergência

Serão instaladas 3 novas saídas de emergência na edificação, todas com porta corta-fogo e barra antipânico, conforme segue:

- Na entrada principal do ginásio, O vão de entrada deverá ser aumentado para suportar porta de saída de emergência com 2,40m (L) x 2,10m(H) e espessura de 4 cm. Para tanto, além do vão, será necessário também a demolição de parte da arquibancada para permitir o fluxo dos ocupantes.

- No tardos da edificação, junto ao bar, será implementada porta de saída de emergência com 0,90m (L) x 2,10(h) x 4cm de espessura para fluxo dos ocupantes. Para permitir tal instalação, será necessário realizar um recuo na parede externa do bar (conforme projeto) e adaptação do telhado com a instalação de calha e corte de parte da estrutura metálica de sustentação.

- Na lateral do ginásio junto a escola estadual, será instalada porta de saída de emergência com 2,10 (L) x 2,10 (h) x 4 cm para permitir o fluxo dos ocupantes por corredor lateral do ginásio. Para tanto, será necessário recuperar o piso defronte a saída, que está em processo  erosivo.

## 2.4  Restauração da quadra de madeira

A quadra de madeira deverá ser restaurada realizando-se a substituição dos tacos quebrados de madeira. Em seguida, deverá ser realizado o lixamento da quadra, aplicação de camada protetora e a repintura das faixas de demarcação em tinta acrílica.

## 2.5  Reforma dos banheiros / Vestiários

Nos banheiros / vestiários deverão ser executados os seguintes serviços:

- Piso:  Nas áreas dos chuveiros e banheiros, os pisos deverão ser executados em cerâmica antiderrapante PEI V (com as cores a serem escolhidas pela municipalidade). Onde não houver tal aplicação, o piso receberá tinta antiderrapante especial para piso, em 2 demãos, com as cores a serem definidas pela municipalidade.

- Paredes: Nas áreas dos chuveiros e banheiros, as paredes serão revestidas com cerâmica em placas tipo esmaltada extra de dimensões 20 x 20 cm, fixadas com argamassa própria. Nas demais áreas, as paredes receberão pintura com tinta acrílica (conforme item pintura).

- Portas de madeira 2,10 x 0,80 x 3,5 e batentes 7,5 cm: Todas as portas dos vestiários deverão ser trocadas por portas novas de uso interno, pintadas e com fechadura.

- Portas de madeira 2,10 x 0,70 x 3,5 e batentes 7,5 cm: Todas as portas dos banheiros deverão ser trocadas por portas novas de uso interno, pintadas e com fechadura.

- Os bancos de concreto do vestiário deverão receber assentos em tábuas de madeira com largura de 30 cm e esp. de 2,5 cm, tratada e beneficiada. As tabuas deverão ser fixadas com chumbadores autobrocantes zincados para concreto. As tabuas deverão ser pintadas com esmalte acetinado em 2 demãos.

- O banheiro da secretaria de esportes receberá, além dos serviços já indicados, vaso sanitário com caixa acoplada de louça branca, instalação de forro PVC e foco de luz com plafonier branco.

## 2.6  Pintura

Todas as paredes do ginásio deverão ter a tinta anterior removida. Deverá ser aplicado fundo preparador e, posteriormente, aplicação de duas demãos de tinta acrílica (interna e externamente) nas cores que serão definidas pela municipalidade.

## 2.7  Alvenaria e tampos de concreto

A execução de alvenaria será empregada nas seguintes demandas:

- Fechamento lateral da arquibancada na parte frontal do ginásio após a demolição da estrutura. Para esse caso será empregado tijolo de ½ vez, chapisco, emboço e reboco. A superfície deverá ser preparada para receber pintura posteriormente.

- Saída de emergência junto ao bar: Para esse caso, será utilizada alvenaria em tijolo de ½ vez com chapisco, emboço e reboco com o objetivo de realizar um recuo na fachada externa do ginásio e permitir uma maior altura para a saída de emergência.

- Balcões em blocos de concreto: Junto a parte frontal do ginásio e junto ao bar serão executados balcões em estrutura de blocos de concreto vazados 9 x 19 x 39 com reforço estrutural em barras CA-50 Ø 8mm e concreto Fck = 15 MPa. Os balcões terão 0,6m (L) x 3m (C) x 1,1m (h). Os balcões receberão 2 Ø 8mm em cada uma das tramas da alvenaria. Por fim, os balcões receberão preparo da superfície para recebimento de pintura.

Os tampos em concreto serão empregados sobre os balcões, com as seguintes características:

- Terão espessura de 5 cm, em concreto armado Fck = 15 MPa.

- Serão reforçados com malha CA-50 Ø 8mm, contendo 1 Ø 8mm c/ 15 cm e comprimento de 60 cm (20 barras)

- Serão finalizados em cimento queimado.

## 2.7  Praça

Deverão ser instalados 4 bancos em madeira maciça com acabamento em verniz, nas dimensões minimas 150 (C) x 40 (L) x 70 (h)  com estrutura em ferro com tratamento e pintura para áreas externas. Os bancos deverão ser fixados em suporte de concreto executado in loco Fck = 15 MPa.

## 2.8  Abrigo para gás

Abrigo para gás em alvenaria de ½ vez revestida com chapisco, emboço e reboco, laje em concreto, estrado em madeira, porta externa de ferro com aparato para colocação de cadeado, tubulação para instalação até o bar e registro. O abrigo deverá comportar, com segurança, 2 botijões de 13 kg.

## 2.9  Serviços complementares

Além dos serviços supracitados, os seguintes serviços deverão ser executados:

- Os baldrames externos deverão ser expostos e pintados com tinta betuminosa para proteção contra umidade. A tinta betuminosa deverá ser aplicada até 20 cm na alvenaria e executada antes da pintura do ginásio.

- Para execução da saída de emergência junto ao bar, será necessário recortar o telhamento metálico, juntamente com uma terça metálica e instalar calha em chapa de aço galvanizado nº 24, com desenvolvimento de 33cm.

- Conforme projeto aprovado pelo CBMSC, deverão ser instaladas placas em acrílico nos diversos espaços do ginásio com indicação das saídas de emergência.

- Para correta utilização da saída de emergência junto ao colégio estadual, o piso demolido deverá ser recomposto em contrapiso traço 1:4, esp. 5cm.

- Na entrada do ginásio, deverá ser aplicado piso vinílico semiflexível em placas 30 x 30 cm, com flash, e esp. 2mm. A textura do piso será escolhida posteriormente pela municipalidade. Ressalta-se, no entanto, que o piso deverá apresentar característica antiderrapante.

- Nos vestiários, bar, cozinha, secretaria e sala anexa, as canaletas PVC deverão ser substituídas por eletroduto rígido roscável e conduletes na cor cinza para melhor fixação e organização do sistema elétrico do ginásio.

- Na parte frontal do ginásio, em local a ser definido pela municipalidade, será instalada lixeira container em aço galvanizado com duas tampas e volume mínimo de 1400 Lts fixada sobre piso em concreto magro e = 5 cm.

# 3.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A obra deverá atender aos projetos apresentados.

A CONTRATADA tem ciência do presente memorial descritivo e do orçamento, comprometendo-se a cumprir tais instruções.

Serão de responsabilidade da CONTRATADA a execução e o ônus financeiro de eventuais serviços extras, indispensáveis ao pleno funcionamento, mesmo que não constem em projeto, memorial descritivo e orçamento.

Em função da diversidade de marcas existentes para aquisição dos materiais, eventuais substituições serão possíveis desde que apresentados com antecedência e possuindo equivalência de desempenho técnico com o produto especificado em projeto, devendo ser apresentada a comprovação de desempenho através de ensaios realizados pelo fabricante de acordo com as normas brasileiras.