MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO: Quadra coberta – Creche N.S. Aparecida

LOCALIDADE: CENTRO – IRINEÓPOLIS – SC

# RESUMO DO PROJETO

## 1.1 Introdução:

O presente memorial descritivo tem por objetivo orientar a execução de quadra coberta no terreno atrás da creche Nossa Senhora Aparecida.

Os serviços deverão ser executados em conformidade com as normas técnicas vigentes e as recomendações fornecidas pelos fabricantes.

Toda e qualquer alteração no projeto que por ventura seja necessária para a boa execução dos serviços deverá ser previamente aprovada pelo engenheiro fiscal.

A fiscalização poderá paralisar a obra, ou mesmo mandar refazê-la, quando os serviços não se apresentarem de acordo com o projeto ou solicitação do fiscal.

A vigilância da obra é de responsabilidade da CONTRATADA até sua entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos recorrentes da execução da mesma.

Somente poderão permanecer no canteiro de obras funcionários devidamente equipados com os equipamentos de proteção individual (EPI’s) recomendados pela norma regulamentadora NR 06. A fiscalização poderá interditar ou embargar a obra caso existam funcionários com equipamentos em desacordo com o exigido pela norma.

O canteiro de obra deverá estar de acordo com a norma regulamentadora NR 18.

Os serviços considerados de risco somente poderão ser executados após a aplicação dos equipamentos de proteção coletiva (EPC’s) conforme a norma regulamentadora NR 06. Para serviços executados em altura (acima de 2 metros) ficam os serviços também sujeitos a norma regulamentadora NR 35.

A fiscalização reserva-se o direito de proibir a entrada de qualquer pessoa temporariamente ou permanentemente no canteiro de obras.

As medições serão realizadas por etapa concluída e, quando executadas, deverão ser acompanhadas pelo engenheiro responsável da obra para eventuais esclarecimentos.

## 1.2  Serviços técnicos:

Os serviços serão divididos nas seguintes etapas:

- Colocação de placa e locação da obra

- Aterro Compactado

- Execução das fundações

- Execução da estrutural pré-moldada

- Fechamento lateral

- Saídas de emergência e rampa de acesso

- Cobertura

- Piso em concreto

- Arquibancada

- Impermeabilização

- Banheiro

Todo o material, mão de obra e serviços complementares necessários para a conclusão dos serviços licitados é de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

Todo o material empregado na obra poderá sofrer recusa da fiscalização caso não atendam as exigências do projeto proposto.

As dimensões das peças pré-moldadas, assim como a tecnologia a ser empregada, concreto protendido, concreto armado, ou estrutura metálica (somente para a cobertura) para a construção do fechamento e da cobertura do pátio serão definidos pela empresa contratada, desde que sigam as recomendações apresentadas pelas normas técnicas, devendo a empresa contratada apresentar o projeto estrutural e o atestado de responsabilidade técnica (ART) do projeto estrutural a ser executado, sem qualquer ônus para a prefeitura.

A locação da obra deverá ser realizada com auxilio de topografia. Problemas na obra advindos da má locação da estrutura serão de inteira responsabilidade da empresa CONTRATADA.

## 1.3  Equipamentos:

Serão fornecidos pela empresa CONTRATADA todos os equipamentos necessários para a execução da obra, assim como os equipamentos de proteção individual (EPI’s) e de proteção coletiva (EPC’s) conforme estabelecido pelas normas regulamentadoras expedidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

## 1.4  Limpeza da Obra:

O canteiro de obras deverá ser mantido limpo e organizado, com todos os materiais e equipamentos necessários para garantir a segurança e a higiene dos operários.

Todos os materiais empregados na execução dos serviços deverão ser acondicionados em local adequado, protegidos da umidade e de outros agentes agressivos, seguindo sempre a recomendação do fabricante.

Os resíduos de construção e demolição provenientes da execução dos serviços licitados são de responsabilidade da CONTRATADA e deverão ser separados, para fins de reciclagem, e descartados em local adequado.

# SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

## 2.1 Placa da obra e Locação da obra

A prefeitura municipal fornecerá o modelo gráfico da placa que deverá ser aplicado na obra.

A obra deverá ser locada com auxilio de topografia.

Os marcos de referencia utilizados para a locação da obra deverão ser preservados.

Ficará por conta da empresa providenciar as instalações provisórias de água, esgoto e eletricidade.

O barracão provisório deverá atender à demanda dos funcionários (banheiro, refeição, etc) e ter capacidade para depósito de materiais que reagem com a água.

## 2.2 - Aterro

O aterro deverá ser executado em camadas de, no máximo, 20 centímetros. Por ser aterro de conformação, será aceita a compactação com soquete (sapo) desde que em camadas de até 10 cm para garantir a resistência do solo.

## 2.2  Fundação

As estacas deverão ser executadas conforme as recomendações da norma NBR 6122:2010.

Serão utilizadas para a fundação estacas escavadas com diâmetro mínimo de 30 cm e comprimento de 11 metros de profundidade.

A fundação foi dimensionada para suportar até 25 toneladas de força (conjunto das estacas), portanto a superestrutura deverá atender a este pré-requisito.

## 2.3  Estrutura Pré-moldada

A estrutura pré-moldada em concreto fornecida pela empresa contratada deverá estar em consonância com os requisitos da norma NBR 9062:2006 - Projeto e execução de estruturas de concreto pré-moldado.

Sofrerão recusa na obra todas as peças que apresentarem falhas de concretagem (Bicheiras).

## 2.4  Fechamento lateral do Ginásio

O fechamento lateral do ginásio se dará pela colocação de placas de concreto pré-moldadas com espessura mínima de 8 centímetros.

Deverão ser tomados especiais cuidados na execução do fechamento com relação a posição das aberturas na estrutura.

As janelas a serem empregadas na obra deverão ter estrutura de ferro com acessório basculante em posição confortável de uso (até 1,5 metros do solo).

## 2.5  Cobertura

Para a cobertura do pátio coberto serão utilizadas telhas de fibrocimento, onduladas, com espessura de 6 milímetros intercaladas com telhas de fibra de vidro, onduladas, também com espessura de 6 milímetros.

Para o acabamento das telhas será utilizada cumeeira de fibrocimento, para telhas onduladas, com 6 milímetros de espessura.

Os parafusos de fixação a serem aplicados no telhado deverão ser especificados pelo fabricante das telhas em função do tipo de tecnologia utilizada para suporte do telhado (estrutura metálica ou de concreto). Independente da tecnologia empregada o parafuso deverá possuir acessório de vedação.

Em ambos os lados do ginásio deverão ser executadas calhsa em chapa de aço galvanizada com desenvolvimento de 50 centímetros para encaminhamento das águas.

Em todos os pilares laterais deverão ser executadas descida d’água em tubo PVC para águas pluviais Ø 100 mm. Estas 12 descidas deverão ser ligadas em tubulação de pvc para encaminhamento da água.

## 2.6  Piso em concreto

O piso deverá ser executado com em panos de concretagem com juntas de dilatação previamente definidas.

O concreto a ser utilizado deverá apresentar resistência a compressão mínima de 20 MPa.

Após a concretagem, o piso deverá ser curado com especial atenção para não ocorrerem novas trincas.

Ao final do serviço, o piso deverá apresentar superfície lisa e sem imperfeições. Não serão aceitos sobressaltos e restos de massa no piso.

## 2.7 - Arquibancadas

A arquibancada será executada em blocos de concreto de alta resistência (14 MPa). Nos encontros da alvenaria deverão ser introduzidas 4 barras de aço CA-50 Ø 10mm e preenchimento em argamassa traço 1:0,5:4,5.

Os vãos internos da alvenaria deverão ser preenchidos com terra e compactados de forma manual para minimizar a deformação da laje.

Consta detalhe da execução na da arquibancada na prancha 2 do projeto.

Sobre a estrutura, deverão ser executadas lajes pré-moldadas.

## 2.8  Saídas de emergência e rampa de acesso

Serão instaladas 3 saídas de emergência na edificação, todas com porta corta-fogo e barra antipânico, conforme segue:

As portas de saída de emergência com 2,00 (L) x 2,10 (h) x 4 cm serão instaladas para permitir o fluxo dos ocupantes pelas vias laterais da edificação.

A rampa de acesso encaminhará os ocupantes desde o fundo do terreno da creche, onde deverá ser instalado portão de ferro tipo chapa, até uma das saídas de emergência ( a mais próxima) que será usada como entrada do ginásio.

## 2.9  Impermeabilização

Os baldrames externos deverão ser expostos e pintados com tinta betuminosa para proteção contra umidade. A tinta betuminosa deverá ser aplicada até 20 cm na alvenaria e executada antes da pintura do ginásio

Deverá ser instalada lona plástica preta 150 micra e 20 cm de sobreposição por toda a obra de maneira a isolar a construção da umidade advinda do aterro.

## 2.10  Banheiros

A fundação dos banheiros será executada com estacas tipo broca Ø 20 cm e 3 metros de profundidade.

As vigas baldrame e cinta serão executadas em concreto armado Fck 25 MPa 20 x 20, armadura inferior  2 Ø 10mm corridos CA-50, porta estribo superior 2 Ø 10mm corridos CA-50 e estribos Ø 6,3mm a cada 20 cm CA-50.

Os pilares serão executados em concreto armado Fck 25 MPa 20 x 20 cm, armadura corrida 4 Ø 10mm CA-50 e estribos Ø 6,3mm c/ 20 cm CA-50.

A pintura do banheiro será realizada em massa fina (Calfino) com aplicação manual em 4 demãos, devendo o acabamento ser realizado com aplicador metálico para acabamento espelhado. Em nenhuma hipótese será aceito calfino poroso com liberação de partículas ao toque.

O banheiro para usuários de necessidades especiais deverá ser executado com disposição dos itens conforme norma NBR 9050.

A estrutura metálica do telhado deverá ser executada de tal forma que impeça o mínimo possível a passagem de luz através das telhas translúcidas.

# 3.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A obra deverá atender aos projetos apresentados.

A CONTRATADA tem ciência do presente memorial descritivo e do orçamento, comprometendo-se a cumprir tais instruções.

Serão de responsabilidade da CONTRATADA a execução e o ônus financeiro de eventuais serviços extras, indispensáveis ao pleno funcionamento, mesmo que não constem em projeto, memorial descritivo e orçamento.

Em função da diversidade de marcas existentes para aquisição dos materiais, eventuais substituições serão possíveis desde que apresentados com antecedência e possuindo equivalência de desempenho técnico com o produto especificado em projeto, devendo ser apresentada a comprovação de desempenho através de ensaios realizados pelo fabricante de acordo com as normas brasileiras.